Diseño de un sistema RFID para control e identificación eficientes de libros

Julián Cifuentes Vásquez

Santiago López Puerta

Tomás Muñoz Alzate

Trabajo de grado para optar el título de Ingeniería Electrónica

Asesor: Dubán Andrés Patiño Lopera

Co-asesor: Julián Arango Toro

Institución Universitaria Salazar y Herrera

Ciencias Creativas

Medellín

2026

Institución Universitaria Salazar y Herrera - www.iush.edu.co

Dedicatoria

Texto de dedicatoria centrado

Agradecimientos

Texto de agradecimientos centrado.

Tabla de contenido

Resumen	6

Abstract	7

Introducción	8

Referencias	23

Lista de tablas

Tabla 1  Resultados del test PBQ-SF (Personality Belief Questionnaire Short Form)	¡Error! Marcador no definido.

Tabla 2 Características demográficas y tipo de tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal con la adherencia (SMAQ) 	¡Error! Marcador no definido.

Tabla 3 Categorías de la investigación	¡Error! Marcador no definido.

Listas de figuras

# Resumen

La ciudad de Medellín, Distrito de ciencia, tecnología e innovación, cuenta con una red integrada de bibliotecas públicas que está conformada por 26 bibliotecas públicas y alrededor de 47 bibliotecas de educación superior, estas atienden las necesidades de información, esto con el fin de satisfacer a los 2.6 millones de habitantes del área urbana de la ciudad de Medellín, además de todas las personas que se desplazan a diario a la ciudad. En bibliotecas, los métodos tradicionales suelen generar demoras en los tiempos de respuesta. Ante esta necesidad, el presente estudio propone una solución eficiente para el control e identificación de libros mediante tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID). Esta trabaja con etiquetas con chips de almacenamiento y lectores con circuitos integrados.

La investigación, se desarrolla bajo una metodología mixta experimental, la cual se divide en tres etapas. En la primera etapa, se realizó la recopilación de la información de los usuarios y de los funcionaros encargados del sistema interno de las bibliotecas, los resultados obtenidos, confirman el alto valor que representan las bibliotecas para el entorno actual, pero también dejaron ver la falta de tecnología. Para la segunda etapa se desarrolló el sistema integral utilizando el software de simulación electromagnética CST (CST Studio Suite), donde se modelaron resultados y se logró la correcta identificación de los materiales. En la última fase se implementará la simulación conforme a los parámetros establecidos. En la última fase se implementará la simulación según los parámetros escogidos en esta.

Palabras clave: RFID, Antenas, Biblioteca, Simulación, Parámetros S, Etiquetas.

# Abstract

The city of Medellín, a Science, Technology, and Innovation District, boasts an integrated network of public libraries comprised of 26 public libraries and approximately 47 higher education libraries. These libraries serve the information needs of the 2.6 million inhabitants of Medellín's urban area, as well as the many people who commute to the city daily. Traditional methods in these libraries often result in slow response times. To address this need, this study proposes an efficient solution for book control and identification using Radio Frequency Identification (RFID) technology. This technology utilizes tags with storage chips and readers with integrated circuits.

The research employs a mixed-methods experimental approach, divided into three stages. The first stage involved gathering information from users and library staff responsible for internal systems. The results confirm the significant value of libraries in today's environment but also reveal a lack of technological resources. For the second stage, the integral system is developed using the CST electromagnetic simulation software (CST Studio suite) where results were modeled and the correct identification of materials was achieved. In the last phase, the simulation will be implemented, according to the parameters specified therein.

Keywords: RFID, Antennas, Library, Simulation, Parameters S, Tags.

# Introducción

Actualmente, la mayoría de las bibliotecas en Colombia requieren sistemas que permitan mejorar el control, identificación y préstamo de libros, así como también, mejorar la efectividad y seguridad de todos estos recursos. Asimismo, muchos de estos procesos bibliotecarios se desarrollan de forma manual o con tecnologías limitadas, lo que genera pérdidas de material, errores en el registro de inventario y demoras en los procesos.

En este contexto, el uso de la tecnología RFID (Radio Frequency Identification) se ha convertido en una alternativa eficiente, con la cual se automatizan procesos de identificación y control de inventario de los libros, mediante etiquetas que se presentan en pasivas, semipasivas y activas, dependiendo de su frecuencia y del material a implementar. Además, las etiquetas son las encargadas de almacenar los datos. Por otro lado, encontramos los lectores, que se encargan de obtener la información almacenada en las etiquetas sin necesidad de contacto directo, lo que permite mejorar la eficiencia y la agilidad del inventario y de la gestión bibliotecaria.

Por esta razón, se busca implementar un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) que permita el control eficiente, seguro y automatizado de libros en bibliotecas, superando las limitaciones de los métodos tradicionales de identificación, mejorando la trazabilidad, el acceso y la gestión del inventario.

Como objetivo general, tenemos la implementación de un sistema por radiofrecuencia (RFID) en la biblioteca “Monseñor Héctor Rueda Hernández” de la Institución Universitaria Salazar y Herrera (IUSH), la cual mejorará la eficiencia, seguridad y automatización en los procesos de préstamo, devolución e inventario de libros, al permitir una lectura simultánea sin necesidad de línea de visión y actualizaciones en tiempo real del inventario.

Así que, para dar el cumplimiento a este objetivo esta investigación va dirigida en 3 etapas las cuales se dividen en diferentes tareas:

1.	Análisis de los procesos actuales de gestión bibliotecaria

2.	Diseño de la arquitectura del sistema RFID

3.	Implementación del prototipo del sistema RFID

Con la metodología Mixto-Experimental, cada una de estas etapas aporta un análisis o unos datos, los cuales ayudan a dar un norte a la investigación. En la etapa 1 encontramos el análisis de los procesos actuales de las bibliotecas con ayuda de encuestas a estudiantes y de entrevistas a bibliotecarios. Cada una de estas etapas aporta un análisis o unos datos, los cuales ayudan a dar un norte a la investigación. En la etapa 1 encontramos el análisis de los procesos actuales de las bibliotecas con ayuda de encuestas a estudiantes y entrevistas a los bibliotecarios, encontrando allí datos cualitativos que nos ayudan a explicar la experiencia de cada usuario encuestado en la biblioteca. La segunda etapa es el diseño de las etiquetas y del lector RFID, donde se realiza el uso del software CST para este diseño, esto con el fin de poder seguir con la última etapa, en la cual se realizan las pruebas pertinentes, en las cuales se observan el alcance, las lecturas, entre otros datos. En estas últimas etapas encontramos los datos cuantitativos, que ayudan a mejorar el prototipo final.

Finalmente, el documento se divide en 10 capítulos, lo cuales son:

- Antecedentes:

- Justificación

- Objetivos

- Problema de investigación

- Hipótesis

- Marco teórico

- Metodología

- Resultados

- Discusión

- Recomendaciones

La presente investigación se estructura en 10 capitulo que permite desarrollar de manera ordenada esta misma, en los antecedentes se exponen estudios previos sobre las aplicaciones de las tecnologías RFID, además se expone un contexto histórico, lo que ayuda a entender la evolución de las tecnologías, en la justificación se explica el “por qué” y “para que” de la investigación, por otro lado los objetivos tanto el general, como los específicos trazan y delimitan las metas del proyecto, por otro lado, en el planteamiento del problema se plantea la situación a resolver de nuestro proyecto, asimismo, la hipótesis es la propuesta de solución a problema presentado, en el marco teórico se recopilan fundamentos como formulas que ayudan a sustentar el trabajo, de igual manera, la metodología se describe las técnicas y procedimientos en la recopilación de los datos para realizar los análisis, asimismo en los resultados se presentan los hallazgos obtenidos de cada uno de los objetivos, mientras que en la discusión se interpreta los hallazgos en relación con la hipótesis y el marco teórico, finalmente en las recomendaciones se plantean propuestas prácticas y teóricas de la investigación, esto con el fin de orientar a futuras investigaciones, aplicaciones o estudios.

- Antecedentes

Hoy en día, la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) se ha consolidado como un recurso clave en múltiples sectores, entre ellos la salud, la agricultura, el entretenimiento, la construcción y la seguridad, donde se emplea para prevenir el robo de vehículos y mercancías. En el ámbito de la logística y la cadena de suministro, el RFID ha sido ampliamente estudiado como una herramienta que facilita la colaboración y la visibilidad entre los actores, lo que se traduce en beneficios como la reducción de quiebres de inventario y la mejora de la trazabilidad de los productos. Sin embargo, su adopción aún enfrenta limitaciones relacionadas con los costos de implementación, la falta de estandarización y los desafíos de seguridad (Bendavid et al., 2007). En este contexto, la aplicación del RFID en bibliotecas y centros de documentación se presenta como una solución eficiente para el control y la identificación de libros. Este tipo de sistemas permite agilizar los procesos de préstamo y devolución, optimizar la gestión del inventario, fortalecer la seguridad frente a pérdidas o extravíos y mejorar la experiencia de los usuarios al reducir tiempos y errores en las operaciones. Es importante resaltar que, a pesar de la irrupción tecnológica, las bibliotecas siguen teniendo funciones esenciales en diferentes aspectos, como dar acceso a la información, apoyar la investigación y la transferencia de conocimiento (Codina, 2026), y de esta manera deben transformarse para seguir prestando sus servicios de una forma óptima pero también ágil.

Los sistemas RFID se caracterizan generalmente por el uso de un dispositivo simple en un extremo, llamado etiqueta. Las etiquetas RFID pueden ser adhesivas, de papel o de plástico, también, de diversos tamaños. Dentro de la etiqueta se encuentra un chip capaz de almacenar cierta cantidad de información, por otro lado, se encuentra un dispositivo en el otro extremo del enlace, llamado lector. Una etiqueta consta de una antena y un chip de circuito integrado de aplicación específica (ASIC) que, por lo general, en las bibliotecas suele usarse HF (13,56 MHz, ISO 15693/18000-3) por su buen acoplamiento cercano y menor apantallamiento por papel; para patios/logística domina UHF (ISO 18000-63 / EPC Gen2) por mayor alcance y, además, Estas contiene la memoria donde se almacenan los datos. En ocasiones, pueden incluir una red de adaptación, ubicada entre la antena y el chip, para lograr una adaptación de impedancia precisa. El lector consta de una antena, un módulo electrónico de radiofrecuencia, responsable de la comunicación con la etiqueta, y un módulo de control electrónico, responsable de la comunicación con el ordenador central, generalmente conectado al lector para procesar la información entrante de forma centralizada. Los primeros intentos de introducir la tecnología de identificación por radiofrecuencia en las bibliotecas comenzaron a mediados de la década de 1990. La empresa pionera en este aspecto fue 3M (EE. UU.), que desde finales de la década de 1990 comenzó a producir e instalar sistemas de radiofrecuencia en bibliotecas (Usman Arfan, 2024), adicionalmente, la teoría del reverse product cycle muestra cómo las bibliotecas han pasado de innovaciones centradas en procesos a innovaciones en productos y servicios, sobreviviendo a la amenaza de la digitalización mediante la reinvención constante (Desmarchelier et al., 2025).

En primer lugar, encontramos lo que serían las problemáticas o desafíos que presentan las bibliotecas, y todo esto se logra identificar con estudios o investigaciones realizadas, como por ejemplo (Lucas & Ibrahim, 2025), que encontraron que, a) los sistemas de control de acceso, RFID, grabación electrónica y sistemas de seguridad de red/servidor, no se utilizan. b) La Biblioteca de la Universidad de Michigan (MU) ha adoptado únicamente tres tipos principales de ESS: máquinas de detección de robos (68%), detectores de humo (20%) y cámaras de CCTV (12%). Por otro lado, en la investigación se incluyó los tipos de sistemas de seguridad electrónica usados en esta universidad, también se evaluó su efectividad e identificaron los desafíos que presenta, de igual manera, desafíos complementarios como los tecnológicos, de personal, financieros y organizativos; sin embargo, distintos estudios confirman que la implementación de sistemas de seguridad y gestión basados en RFID fortalece la protección de colecciones, agiliza préstamos y devoluciones, y mejora la experiencia de los usuarios (Adeniran et al., 2018).

En HF (13.56 MHz) y UHF (860–960 MHz), el desempeño depende en gran medida de la distancia entre el sensor y la etiqueta, del tipo y del grosor de la barrera que los separa, así como de la presencia de objetos sólidos que interfieren con la señal (Informatika et al., 2023). Investigaciones recientes destacan que la frecuencia de operación, el acoplamiento entre antenas y las condiciones del entorno siguen siendo factores críticos para el rendimiento (Khair et al., 2022), lo que reafirma observaciones previas realizadas en Japón sobre la sensibilidad del sistema ante estas variables (Fujisaki, 2015).

Por lo tanto, para dar solución o avances hacia esta, se proponen o implementan sistemas con tecnología RFID o NFC, como, por ejemplo, (Suhaimi et al., 2023), quienes implementaron un sistema de gestión de bibliotecas portátil inteligente que tiene como función leer las etiquetas RFID de los libros y así analizar los diferentes alcances y ángulos para la lectura de las etiquetas. Realizaron el estudio y pudieron definir ciertos alcances, dando como resultado una efectividad del 100 % en las primeras 3 metros, y que, al aumentar el ángulo de 0 a 90 grados, la efectividad mejoraba. Asimismo, (Putra & Labasariyani, 2022) realizaron las etapas de desarrollo del sistema de gestión de bibliotecas, que consisten en la observación directa, el estudio bibliográfico y la recopilación de datos, el diseño del sistema y el análisis de hardware, el diseño de la base de datos y la interfaz de usuario, el desarrollo del sistema y las pruebas del sistema. En su investigación observaron que las tarjetas RFID pueden leerse y escribirse a una distancia máxima de hasta 7 cm del dispositivo. De la misma forma, (Ali et al., 2023) han desarrollado y caracterizado con éxito el diseño de un lector RFID adaptativo RC522 en una plataforma IoT con diferentes tipos de etiquetas pasivas, basadas en sistemas de gestión de bibliotecas de autoservicio, incluyendo los diferentes alcances que tienen los tipos de elementos RFID, como las tarjetas, llaveros, stickers y tarjetas transparentes, dando como resultado que la tarjeta tiene un alcance de 4.5 cm y, por otro lado, el sticker, 3.5 cm.

De la misma forma, (Informatika et al., 2023) diseñaron una aplicación de la tecnología RFID en el sistema de etiquetado de libros, mediante el uso del sensor RFID RC522 y otros componentes, como Arduino UNO, el cual funciona correctamente y así identifican las debilidades anteriores. También, (Gaikwad et al., 2025) presenta un sistema de Gestión Inteligente de Bibliotecas con Estantes, con un enfoque innovador que no solo mejora la eficiencia y la seguridad, sino que también redefine la interacción del usuario, sentando las bases para bibliotecas más inteligentes, dinámicas y preparadas para satisfacer las necesidades cambiantes de los estudiantes y lectores modernos. Por otra parte, los procesos de automatización y digitalización de bibliotecas universitarias, como se observa en India, han incrementado la disponibilidad de servicios electrónicos y en red. Sin embargo, persisten retos asociados con financiamiento, capacitación del personal y sostenibilidad tecnológica (Singh & Kumar, 2022). En línea con ello, la literatura reciente señala que RFID no solo moderniza los procesos de inventario, circulación y seguridad, sino que además facilita la integración de sistemas de autoservicio y monitoreo en tiempo real, aportando eficiencia y reduciendo la intervención manual. No obstante, su implementación aún enfrenta desafíos relacionados con costos de instalación, mantenimiento y privacidad de los datos (Patil et al., 2024), y de igual manera, como se menciona en los estudios realizados en (Krishnamo & Pack, 2025), se puede observar que las bibliotecas deben evolucionar rápidamente y esto requiere impulsar las medidas de seguridad para desarrollar sistemas de control que mejoren la experiencia de los usuarios, y es ahí donde los sistemas RFID toman fuerza para brindar una solución, como algoritmos inteligentes en la evolución de estas bibliotecas. Desde una perspectiva más amplia, el Internet de las Cosas (IoT) ha comenzado a ser adoptado en bibliotecas universitarias como estrategia para fortalecer la gestión del conocimiento. Casos en África muestran que, aunque la adopción es todavía incipiente, existe una relación positiva entre IoT, acceso a la información y colaboración académica, siempre que se cuente con infraestructura robusta y formación adecuada del personal (Maina, 2023).

En cuanto a la evolución tecnológica en Asia, se observa que el uso de RFID en la gestión bibliotecaria ha transformado los servicios al permitir identificación sin contacto, organización más eficiente de colecciones y una notable reducción en la carga operativa del personal. La experiencia de China y de Estados Unidos muestra que estas soluciones han pasado de ser experimentales a sistemas consolidados, con amplia aceptación entre los usuarios (Wang et al., 2014).

Ampliando el panorama, investigaciones a nivel global resaltan que la automatización bibliotecaria, el uso de redes y las tecnologías emergentes son esenciales para mantener la relevancia de las bibliotecas como centros de conocimiento. La integración de RFID, IoT y procesos digitales asegura bibliotecas más dinámicas, seguras y alineadas con las demandas de la era digital (Desmarchelier et al., 2025; Maina, 2023; Patil et al., 2024)	.

Observando otras implementaciones, se observa que diseñaron e implementaron soluciones orientadas a la automatización de procesos clave, como la circulación, la seguridad, el inventario y la recuperación de libros, sustituyendo los códigos de barras y las tiras electromagnéticas por etiquetas RFID integradas a lectores y antenas instalados en puertas de seguridad, estanterías y kioskos de autoservicio(Wambua, 2010) y respaldado por estudios recientes como en los de (Nadeem Akhtar et al., 2025), donde muestran la eficiencia en la implementación de gestión bibliotecaria por medio de tecnología RFID. Otros trabajos se enfocaron en la gestión de inventario en tiempo real, diseñando, simulando e implementando sistemas capaces de contar y localizar libros directamente en los estantes, superando así las limitaciones de los lectores portátiles y del escaneo manual de los códigos de barras (Mvoulabolo, 2019). También se han desarrollado soluciones más especializadas, como el diseño y la prueba de una antena RFID impresa a 915 MHz, optimizada para mejorar la cobertura y la precisión de lectura en múltiples estantes, reduciendo los errores debido a la orientación de los tags y a las restricciones físicas del espacio (Cheng et al., 2017).

En el ámbito aplicado, se diseñó e implementó un Smart Portable Library Management System (SPLMS) basado en RFID UHF en la biblioteca Perpustakaan Raja Tun Uda (Malasia), con el propósito de evaluar la eficiencia y efectividad de los lectores RFID en el manejo de inventarios, prestando especial atención a cómo la orientación angular del lector influye en la tasa de lectura de las etiquetas ubicadas en los lomos de los libros (Suhaimi et al., 2023). De manera similar, otros autores propusieron e implementaron sistemas RFID para automatizar préstamos, devoluciones, inventario y seguridad, con el objetivo de reemplazar los códigos de barras tradicionales y mejorar la eficiencia operativa (Veer Ramjeawon & Rowley, 2018). Desde una perspectiva más amplia, algunos estudios de casos internacionales de implementación de RFID en bibliotecas, evaluando su papel en la automatización de inventarios, la circulación, la seguridad, el autoservicio y la mejora de la experiencia de usuario (Patil et al., 2024).

En el plano innovador, se han desarrollado sistemas inteligentes que integran RFID con técnicas de Machine Learning, los cuales no solo automatizan los procesos de circulación, sino que además permiten identificar los libros más y menos utilizados, calcular multas de manera automática, clasificar los libros por departamento y predecir cuáles deben descartarse por bajo uso o deterioro (Neha Mukund et al., 2021). Finalmente, otros enfoques se centraron en reforzar la seguridad de las colecciones mediante sistemas RFID que automatizan préstamos, devoluciones y renovaciones, al tiempo que ofrecen una mayor capacidad de detección de robos, superando las limitaciones de los códigos de barras en cuanto a la necesidad de línea de visión y de escaneo individualizado (Kumari, 2022).

En conclusión, en términos de seguridad bibliotecaria, la tecnología RFID no solo es más avanzada, sino también más práctica, conveniente y asequible. En el ámbito de los materiales bibliotecarios, esta tecnología está reemplazando gradualmente al código de barras convencional. El uso de RFID en bibliotecas agiliza los procesos de préstamo, monitoreo y búsqueda de libros, al personal para que se concentre en brindar un mejor servicio al usuario. Las etiquetas y lectores RFID deben ser de alta calidad para un rendimiento óptimo. La información que debe escribirse en las etiquetas es otro factor que influye en la eficacia del uso de la tecnología. Estos programas pueden mejorar el servicio al cliente, reducir el robo de libros, reducir significativamente los gastos de mano de obra y actualizar continuamente los registros de nuevas colecciones de libros. (Yusuf et al., 2023), y de igual manera, (Nayak & Singh, 2024) nos explica que la tecnología RFID representa una oportunidad transformadora para la comunidad bibliotecaria, lista para redefinir la gestión bibliotecaria tradicional en los próximos años. Su capacidad para realizar inventarios a alta velocidad y para identificar de forma eficiente artículos extraviados la convierte en una herramienta indispensable para las bibliotecas modernas.

Las bibliotecas universitarias enfrentan pérdidas de colección, inventarios lentos y errores en elevan los costos operativos y deterioran la experiencia del usuario. Las soluciones con códigos de barras requieren línea de visión y escaneo individual, lo que limita la eficiencia en estantes y controles de salida. Aunque RFID ha mostrado mejoras en trazabilidad, autoservicio e inventario, su desempeño depende de la banda (HF/UHF), la orientación de las etiquetas, los materiales y la integración con el SIGB; además, persisten barreras en el costo total de propiedad, la estandarización y la privacidad. En nuestro contexto, no existe un diseño específico que optimice simultáneamente la circulación segura (HF, mostradores/portales) y el inventario rápido en estanterías (UHF) con alta tasa de acierto en lomos apilados y anti-colisión, interoperando con el SIGB. Este proyecto aborda dicha brecha mediante el diseño y validación de un sistema RFID para control e identificación eficientes de libros, con metas de reducción de tiempos de inventario, incremento de tasas de lectura y disminución de pérdidas.

Asimismo, investigaciones recientes han demostrado la viabilidad de integrar tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) con RFID para optimizar los sistemas de gestión bibliotecaria. En este sentido, Olakunle et al. (2025) desarrollaron e implementaron un sistema de biblioteca basado en IoT que integra etiquetas RFID en los libros, lectores de radiofrecuencia y una base de datos central para automatizar los procesos de préstamo, devolución y seguimiento del material bibliográfico. El sistema fue implementado en una biblioteca universitaria en Nigeria y permitió mejorar significativamente la eficiencia operativa, reducir los tiempos de transacción y aumentar la precisión en la gestión del inventario. Los resultados obtenidos evidenciaron que más del 90 % de los usuarios percibieron el proceso de préstamo como más rápido y conveniente que el sistema tradicional, además de reportarse mejoras en la experiencia del usuario y en el control de los recursos bibliográficos (Olakunle et al., 2025). Estos hallazgos refuerzan la idea de que la adopción de RFID en entornos bibliotecarios no solo moderniza los procesos de circulación, sino que también contribuye a la automatización, a la trazabilidad de los libros y a la optimización de los servicios bibliotecarios en contextos académicos.

Por último, el desarrollo de bibliotecas digitales y de plataformas de acceso abierto ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Un ejemplo de ello es la National Digital Library of India (NDLI), una iniciativa orientada a integrar recursos educativos y académicos en una única plataforma digital que facilite el acceso al conocimiento a estudiantes, investigadores y docentes. Este proyecto busca consolidar colecciones provenientes de múltiples instituciones y ofrecer servicios de búsqueda, organización y acceso a grandes volúmenes de información digital, contribuyendo al fortalecimiento de los ecosistemas de conocimiento y aprendizaje en entornos académicos. Estas iniciativas evidencian cómo las bibliotecas modernas no solo evolucionan en la gestión de recursos físicos, sino también en la integración de plataformas digitales que amplían el acceso a la información y complementan los servicios bibliotecarios tradicionales (NDLI, 2025).

La literatura internacional reporta tasas de efectividad superiores al 90 % en sistemas RFID para bibliotecas universitarias, pero casi todos esos diseños optimizan una sola banda de frecuencia. Esto no es un detalle menor: la banda HF funciona bien en portales de seguridad, donde la distancia de lectura es corta y controlada, mientras que la UHF reduce el tiempo de inventario en estanterías

porque lee varios ítems simultáneamente a mayor distancia. Usar una sola banda obliga a sacrificar una de las dos funciones.

En Medellín, el panorama muestra esa misma tensión de forma concreta. Instituciones como la IUSH y el ITM conservan procesos manuales porque el costo de una migración completa no se justifica con los sistemas disponibles; otras bibliotecas que sí adoptaron RFID reportan fallas de lectura atribuibles a que las antenas instaladas no fueron diseñadas para los materiales específicos de sus colecciones. El problema, en ambos casos, es el mismo: no existe un diseño de antena que atienda simultáneamente la circulación en portales y el inventario en sala, e interopere con el sistema de gestión bibliotecaria local.

Este trabajo aborda ese punto. Se propone un diseño de antena multibanda que opere en HF y UHF, calibrado para los materiales de la colección de la IUSH e integrado directamente con su plataforma de gestión bibliotecaria.

2 Justificación

Las bibliotecas han representado y siguen representando uno de los principales espacios de acceso a la información, con diferentes fines, como la investigación, la formación académica o el entretenimiento personal. En la ciudad de Medellín, las bibliotecas públicas, al igual que las bibliotecas pertenecientes a instituciones de educación superior, cumplen un papel fundamental en los procesos de formación, tanto personal como educativa de las personas, esto sin dejar de lado los procesos culturales, aunque los avances en la tecnología se presentan en diferentes lugares de la ciudad, muchas de las bibliotecas públicas al igual que las bibliotecas de instituciones privadas aún continúan utilizando métodos tradicionales para el control, préstamo e inventario de libros, esta situación genera demoras en los procesos esto, significando pérdida de tiempo, generando así, retrasos en los tiempos de respuesta a las necesidades de los usuarios o los requerimientos internos de cada biblioteca al generar una menor eficiencia operativa por parte del personal de la biblioteca.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar soluciones basadas en tecnologías RFID para optimizar los procesos. En este contexto, la tecnología RFID se presenta como una alternativa eficiente, ya que permite realizar procesos de identificación de forma automática mediante etiquetas. Gracias a esto, se reduce el tiempo, ya que no es necesaria una intervención manual. Esto nos aumenta la rapidez y precisión en la gestión de la información, reduciendo errores.

La importancia de este proyecto es contribuir a la modernización tecnológica de las bibliotecas, pudiendo facilitar actividades cotidianas dentro de estas mismas, además de esto también se disminuyen los errores humanos, optimizando tiempos y mejorar la experiencia tanto de los usuarios como del personal encargado de la biblioteca.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) para la biblioteca “Monseñor Héctor Rueda Hernández” de la IUSH que optimice el control, la trazabilidad y la gestión automatizada de los libros, mejorando la eficiencia, la seguridad y la experiencia del usuario frente al método tradicional de código de barras.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar los procesos actuales de gestión bibliotecaria (préstamo, devolución, inventario y seguridad) de la biblioteca “Monseñor Héctor Rueda Hernández”, identificando tiempos promedio de operación, tasa de errores y limitaciones técnicas del sistema y estableciendo los requerimientos funcionales del sistema RFID.

- Diseñar la arquitectura integral del sistema RFID, seleccionando los componentes tecnológicos adecuados para así definir la frecuencia de operación, tipo de etiquetas, lectores, antenas, y esquema de integración para su adaptación al entorno bibliotecario de la IUSH.

- Implementar el prototipo del sistema RFID, valorando su desempeño en términos de alcance, tiempo y capacidad de lectura, precisión de identificación y confiabilidad,  recomendaciones para su adopción institucional.

4 Problema de investigación

La biblioteca Monseñor Héctor Rueda Hernández de la Institución Universitaria Salazar y Herrera (IUSH) desempeña un papel fundamental en el apoyo a los procesos académicos, investigativos y culturales de la comunidad universitaria. Sin embargo, enfrenta dificultades en la gestión y el control de su colección bibliográfica, ya que los sistemas tradicionales de identificación y préstamo de libros se basan principalmente en códigos de barras.

Este método presenta limitaciones significativas: requiere lectura individual y línea de visión libro por libro, lo que hace que procesos como el préstamo, la devolución, el inventario y la búsqueda de ejemplares sean lentos, repetitivos y dependientes del personal de la biblioteca. Estas limitaciones generan congestión en los servicios de circulación, retrasos en la atención a los usuarios y dificultades para mantener una actualización en tiempo real de la disponibilidad de materiales.

A lo anterior se suma el riesgo de extravío o pérdida de libros, así como la dificultad para detectar salidas no autorizadas, pues los sistemas de seguridad tradicionales resultan poco efectivos frente a la complejidad actual de la gestión de colecciones. Esto impacta no solo la seguridad del material bibliográfico, sino también la experiencia del estudiante y del docente, quienes demandan procesos más ágiles, confiables y alineados con el entorno tecnológico actual.

Diversos estudios demuestran que la tecnología RFID ofrece ventajas significativas frente a los sistemas tradicionales, ya que permite la lectura simultánea de múltiples ejemplares, la automatización de préstamos y devoluciones, la gestión de inventario en tiempo real y el fortalecimiento de la seguridad de las colecciones. Sin embargo, su adopción en instituciones educativas como la IUSH se ha visto limitada por los costos iniciales, la necesidad de infraestructura adecuada, la capacitación del personal y las dudas sobre la integración con los sistemas existentes.

En este contexto, surge la necesidad de diseñar un sistema RFID adaptado a la biblioteca Monseñor Héctor Rueda Hernández, que permita optimizar el control e identificación de los libros, mejorar los procesos de circulación e inventario y garantizar la seguridad de la colección, contribuyendo así al fortalecimiento de la gestión bibliotecaria de la IUSH y a la satisfacción de su comunidad académica.

En este contexto, surge la siguiente pregunta problema:

¿Cómo implementar un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) que permita el control eficiente, seguro y automatizado de los libros en bibliotecas, superando las limitaciones de los métodos tradicionales de identificación, mejorando así la trazabilidad, el acceso y la gestión del inventario?

5 Hipótesis

La implementación de un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) en la biblioteca “Monseñor Héctor Rueda Hernández” de la IUSH mejorará la eficiencia, la seguridad y la automatización en los procesos de préstamo, devolución e inventario de libros, al permitir la lectura simultánea sin necesidad de línea de visión y la actualización en tiempo real del inventario.

5.2 Hipótesis estadística

La implementación del sistema RFID produce un aumento significativo en la eficiencia, seguridad y automatización de los procesos de préstamo, devolución e inventario de la biblioteca, en comparación con el sistema tradicional de códigos de barras.

¿Qué se puede medir?

- Tiempo promedio de préstamo antes y después.

- Tiempo promedio de inventario antes y después.

- Tasa de lectura correcta (porcentaje de libros detectados en inventario).

- Número de libros extraviados por semestre.

- Número de errores en préstamos/devoluciones.

- Porcentaje de actualización en tiempo real (coherencia entre inventario físico y sistema).

6 Marco teórico

6.1 Sistemas de identificación automática.

Los sistemas de identificación automática comprenden un conjunto de tecnologías diseñadas para identificar objetos, personas o activos y capturar información asociada a ellos de forma automática (Pozar, 2012). Estas tecnologías permiten reducir la intervención humana, minimizar errores operativos y mejorar la eficiencia en los procesos de gestión de información. Dentro de este campo se encuentra el concepto de AIDC (Automatic Identification and Data Capture) (Finkenzeller, 2010), que incluye tecnologías como códigos de barras, códigos QR, tarjetas inteligentes, biometría y la identificación por radiofrecuencia.

Una de las tecnologías más utilizadas en este grupo es la Radio Frequency Identification (RFID), que permite la identificación automática mediante ondas electromagnéticas (Finkenzeller, 2010). A diferencia de los sistemas basados en códigos de barras, RFID no requiere una línea de visión directa entre el lector y el objeto identificado, lo que permite realizar lecturas simultáneas de múltiples elementos.

En bibliotecas modernas, los sistemas RFID se utilizan para automatizar procesos de gestión del material bibliográfico, incluidos el registro de préstamos y devoluciones, y el control de inventarios. La implementación de esta tecnología permite optimizar el tiempo de gestión, reducir las pérdidas de material y mejorar la trazabilidad de los recursos bibliográficos.

6.2 RFID: definición y arquitectura.

La Radio Frequency Identification (RFID) es una tecnología de identificación inalámbrica que utiliza ondas de radio para transmitir información entre un lector y una etiqueta electrónica asociada a un objeto.

Un sistema RFID está compuesto por tres elementos fundamentales:

- Etiqueta RFID (tag).

- Lector RFID.

- Sistema de procesamiento de datos.

El lector emite una señal electromagnética a través de una antena. Cuando una etiqueta RFID entra en el área de cobertura, recibe energía del campo electromagnético y transmite la información almacenada en su microchip.

En sistemas de gestión bibliotecaria, las etiquetas RFID deben ser instaladas en cada libro para permitir su identificación automática cuando pasan cerca del lector.

Las etiquetas pueden clasificarse en:

- Pasivas

- Activas

- Semipasivas

En este tipo de aplicaciones se utilizan principalmente etiquetas pasivas, debido a su bajo costo, tamaño reducido y larga vida útil (Finkenzeller, 2010).

En este contexto, el sistema RFID permite desarrollar soluciones automatizadas para el control eficiente de los libros, facilitando los procesos de inventario y localización dentro del sistema bibliotecario.

6.3 Antenas en sistemas RFID

Las antenas son un componente fundamental en los sistemas RFID, ya que se encargan de la transmisión y recepción de las señales electromagnéticas que permiten la comunicación entre el lector y las etiquetas (Balanis, 2016).

El desempeño del sistema RFID depende en gran medida de las características de la antena utilizada, tales como:

- Patrón de radiación.

- Ganancia.

- Polarización.

- Eficiencia de radiación.

Uno de los tipos de antenas más utilizados es la antena microstrip o patch especialmente en aplicaciones UHF, la cual está compuesta por un conductor metálico plano ubicado sobre un sustrato dieléctrico con un plano de tierra en la parte inferior. En sistemas RFID de alta frecuencia (13.56 MHz) se emplean principalmente antenas tipo loop. Estas antenas permiten el acoplamiento inductivo entre el lector y la etiqueta y operan en régimen de campo cercano. En este contexto, las etiquetas RFID incorporan antenas en forma de espiral, mientras que el lector utiliza bobinas de mayor tamaño para generar el campo magnético necesario para la comunicación.

Este tipo de antena presenta ventajas importantes como:

- Bajo perfil.

- Facilidad de fabricación.

- Integración con circuitos impresos.

- Tamaño reducido.

Estas características hacen que las antenas sean utilizadas en lectores RFID empleados en sistemas de control de inventarios y bibliotecas (Pozar, 2011).

6.4 Propagación electromagnética

La propagación electromagnética describe el comportamiento de las ondas al transmitirse a través del espacio o de diferentes medios (Sadiku, 2003). Las ondas se desplazan en el vacío con una velocidad de 300.000Kms, esto dependiendo del material a usar. De acuerdo con los diferentes medios dieléctricos, su propagación puede variar; por ejemplo, en el aire la propagación de estas ondas es más eficiente que en el agua del mar, ya que su energía se disipa rápidamente.

El comportamiento de estas ondas está descrito por las ecuaciones de Maxwell, que relacionan los campos eléctricos y magnéticos; aquí se establece que un campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético y viceversa, lo que permite la propagación de ondas electromagnéticas.

La relación entre la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación se expresa mediante la ecuación:

λ= Cf  (1)

Donde:

- C es la velocidad de la luz

- f es la frecuencia en Hz

- λ es la longitud de onda metros

Este principio es fundamental en el diseño de antenas RFID, ya que la longitud de onda determina dimensiones clave de la antena. El diseño adecuado de la antena y la frecuencia de operación permiten garantizar una correcta lectura de las etiquetas incluso en entornos con múltiples objetos cercanos.

6.5 Parámetros electromagnéticos y de antena.

El rendimiento de una antena se evalúa mediante diversos parámetros electromagnéticos que permiten caracterizar su comportamiento, como lo son:

6.5.1 Parámetros S (Scattering Parameters)

Los parámetros S, también conocidos como parámetros de dispersión, se utilizan para describir el comportamiento de dispositivos de radiofrecuencia y microondas en términos de reflexión y transmisión de señales electromagnéticas (Pozar, 2012). Estos parámetros permiten analizar cómo una señal que entra en un sistema se refleja o se transmite entre sus distintos puertos, lo cual resulta fundamental para el diseño y la evaluación de dispositivos como filtros, antenas o amplificadores.

De acuerdo con García Gea (2024), los parámetros S permiten analizar la respuesta de los dispositivos electromagnéticos en función de la frecuencia. En este sentido, el autor señala que “estos parámetros permiten caracterizar el comportamiento del filtro en términos de transmisión y reflexión de señales electromagnéticas”.

Figura 1. Parámetros S Fuente: Autor

a2

a2

b2

b2

b1

b1

a1

a1

S11S12S21S22

S11S12S21S22

- Parámetros (S11 ). (Coeficiente de reflexión de entrada)

El parámetro S11 representa la relación entre la onda que llega al puerto de entrada del dispositivo (onda incidente) y la onda que se refleja de regreso hacia la fuente (Pozar, 2012). En otras palabras, permite identificar qué parte de la señal enviada al sistema no es absorbida por el circuito y se reenvía por la misma línea de transmisión. Gracias a este parámetro es posible evaluar el nivel de adaptación de impedancias en el puerto de entrada del dispositivo.

Si,

S11< -10dB→Antena adaptada.

Cuando el valor del S11 es mucho menor que cero, se interpreta que la mayor parte de la señal se irradia correctamente hacia el sistema y que la cantidad de señal reflejada es mínima. Por el contrario, si el valor del S11 es elevado (cercano a cero), significa que una fracción considerable de la señal se refleja hacia la fuente, lo cual puede indicar una mala adaptación entre el dispositivo y la línea de transmisión.

- Parámetros (S12 ).  (Transmisión inversa)

El parámetro (S12 ) describe la transmisión de la señal desde el puerto de salida hacia el puerto de entrada, es decir, en dirección opuesta al flujo principal de la señal dentro del dispositivo. Este parámetro permite analizar el comportamiento de la señal cuando se propaga en sentido inverso a través de la red (Pozar, 2012).

- Parámetros (S21 ).  (Transmisión directa)

El parámetro(S21 ) representa la transmisión de señal desde el puerto de entrada hacia el puerto de salida. Este parámetro se utiliza para medir cuánta energía de la señal que entra al sistema logra atravesarlo y salir por el segundo puerto. Permite determinar la ganancia o la pérdida de inserción del sistema (Pozar, 2012). Un valor alto de (S21 ) indica que la señal se transmite eficientemente desde la entrada hacia la salida.

- Parámetros (S22 ).  (Coeficiente de reflexión de salida)

El parámetro (S22 ) representa el coeficiente de reflexión en el puerto de salida del dispositivo. Este parámetro indica qué fracción de la señal que llega al puerto de salida es reflejada nuevamente hacia el interior del sistema (Pozar, 2012). El análisis de (S22 ) permite evaluar la adaptación de impedancia en la salida del dispositivo.

6.5.2 Rango de lectura

El alcance del lector puede analizarse usando la fórmula de transmisión Friss dada en la siguiente ecuación:

PrPt=GtGrλ4πR2(2)

Donde Pr y Pt representan la potencia recibida y transmitida por la antena del lector/etiqueta, respectivamente, Gt y Gr son las ganancias de la antena receptora y transmisora, y R es el alcance del lector respecto al objeto etiquetado (Bajaj et al., 2025).

6.5.3 Sensibilidad

La potencia irradiada (Pt) por el lector se mide como la potencia radiada isotrópica efectiva (EIRP), que puede cuantificarse usando la ecuación (2) (Bajaj et al., 2025). Los niveles de potencia en la etiqueta o en el lector se indican como:

Ptag=EIRPGtagGreaderλ4πR2(3)

Supongamos que el lector está en el lado transmisor y la etiqueta en el receptor.

Ptag=PBTRGtagGreaderλ4πR2 (4)

En la ecuación (4), supongamos que el lector está en el extremo receptor y la etiqueta en el extremo transmisor. Aquí, PBTR representa la potencia retrodispersa desde el transpondedor hasta el lector. Gtag y Greader , representan las ganancias del lector y de la etiqueta, respectivamente. El valor de  PBTR se calcula como:

## PBTR=14ΓLoff-ΓLon 2Ptag (5)

Sustituyendo (2) y (4) en (5):

## Preader=14ΓLoff-ΓLon 2G2tagG2readerλ4πR4 (6)

La potencia recibida por el lector está determinada por la ecuación (6), pero su rendimiento está influido por la señal mínima detectable, conocida como sensibilidad del lector. Aquí, ΓLoff y ΓLon representan los coeficientes de reflexión de carga de la etiqueta cuando está apagada y encendida, respectivamente (Bajaj et al., 2025). La sensibilidad del lector se calcula como:

Sensitivity ty=SNRminNFNi (7)

La relación señal-ruido mínima detectable se denota por SNRmin, mientras que NF y Ni representan la figura de ruido y la potencia de ruido de entrada del lector. Para detectar un objeto etiquetado a la máxima distancia, la potencia del lector, Preader , es igual a su sensibilidad.

6.5.4 Indicador de intensidad de señal recibida (RSSI)

RSSI es la potencia retro-dispersa de la etiqueta interceptada por la antena receptora del lector y que finalmente se utiliza para localizar o leer la etiqueta (Bajaj et al., 2025).

6.5.5 Ganancia de la antena

Este parámetro describe la capacidad de una antena para concentrar o dirigir la energía radiada hacia una dirección específica, en comparación con una antena de referencia (Balanis, 2016).

Se expresa como:

G= ηD  (8)

Donde:

- G es la ganancia de la antena.

- η es la eficiencia de la antena.

- D es la directividad.

La ganancia se expresa en decibeles (dB), generalmente como:

- dBi = decibeles respecto a antena isotrópica.

- dBd = decibeles respecto a dipolo.

6.5.6 Directividad

Este parámetro mide qué tan concentrada está la radiación en una dirección, mientras que la ganancia además, considera las pérdidas reales del sistema. Es importante considerar que una antena puede ser muy directiva, pero si tiene pérdidas, su ganancia real disminuye.

La directividad está definida como:

D= 4πUPrad (9)

Donde:

- U es la intensidad de radiación.

- Prad es la potencia total radiada.

6.5.7 Bandas de frecuencias ISM

Las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) son porciones del espectro radioeléctrico reservadas internacionalmente para aplicaciones industriales, científicas y médicas, sin necesidad de licencias individuales para su uso (Pozar, 2012).

Principales bandas ISM:

Tabla 1 Bandas ISM. Fuente: Autor.

| Banda | Frecuencia | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| LF | 125 kHz | Control de acceso, vehículos eléctricos. |
| HF | 13.56 MHz | RFID, tarjetas inteligentes, NFC. |
| UHF | 433 MHz / 860-960 MHz | Logísitca. |
| SHF | 2.45 GHz / 5.8 GHz | WiFi, Bluetooth, hornos microondas. |

La selección de la banda de frecuencia depende directamente de los requisitos de la aplicación. En 13.56 MHz, el sistema opera en régimen de campo cercano, utilizando acoplamiento inductivo entre el lector y la etiqueta. Por otro lado, el alcance típico es entre 10 cm y 50 cm, es ideal para lecturas cercanas a medias y evitar detecciones erróneas. Y por último, es menos sensible al ruido y a los materiales cercanos que provocan dispersión.

6.6 Materiales y propiedades dieléctricas

El desarrollo de antenas RFID flexibles ha avanzado significativamente gracias al uso de nuevos materiales conductores basados en nanomateriales, que mejoran la conductividad eléctrica y reducen el costo de fabricación. Entre los materiales más utilizados se encuentran el grafeno, los nanotubos de carbono y las nanopartículas metálicas, especialmente de plata, cobre y oro. En este sentido, se señala que estas etiquetas pueden fabricarse “based on nanomaterials including multilayer graphene, carbon nanotubes, gold, silver and copper nanoparticles” (Khan et al., 2023) . Esta afirmación demuestra que el desarrollo de antenas RFID modernas no se limita al cobre tradicional, sino que también incorpora materiales más avanzados que permiten fabricar dispositivos más flexibles, ligeros y eficientes.

Además, el uso de estos materiales en forma de tinta conductora ha permitido desarrollar nuevas técnicas de fabricación basadas en la impresión electrónica, lo que facilita la producción de antenas directamente sobre superficies como papel, plástico o textiles. Esto resulta especialmente importante en aplicaciones donde se requiere bajo costo y facilidad de producción, como en los sistemas automatizados de bibliotecas, ya que permite fabricar etiquetas delgadas, económicas y fáciles de implementar sin afectar su funcionamiento (Khan et al., 2023).

El desarrollo de antenas RFID flexibles ha avanzado considerablemente gracias al empleo de nuevas técnicas de fabricación basadas en la impresión electrónica y en materiales conductores modernos. En este sentido, se propone una antena RFID flexible impresa mediante tecnología, lo que permite reducir el costo de fabricación y facilitar la producción a gran escala. El artículo explica que la antena se fabrica utilizando tinta conductora basada en nanopartículas de plata, ya que la estructura “is printed on photo paper using silver nanoparticle conductive ink” (Islam et al., 2018) . Esta afirmación demuestra que el uso de nanopartículas metálicas, especialmente la plata, es uno de los métodos más utilizados actualmente para mejorar la conductividad eléctrica y el rendimiento de las antenas RFID modernas.

Además, el mismo estudio señala que las nuevas técnicas de impresión permiten fabricar antenas directamente sobre materiales flexibles, como el papel fotográfico, lo que facilita el desarrollo de etiquetas ligeras, económicas y fáciles de producir. El artículo también menciona que el uso de tintas conductoras no se limita a la plata, sino que se emplean otros materiales, como nanotubos de carbono y diferentes tipos de partículas conductoras, para mejorar la eficiencia y la flexibilidad de las antenas RFID (Islam et al., 2018).

6.7 Seguridad electromagnética (SAR)

El uso de dispositivos que emiten radiación electromagnética requiere considerar los efectos de exposición en el cuerpo humano. Para evaluar este aspecto se utiliza el parámetro conocido como Specific Absorption Rate (SAR) (Pozar, 2012). Este representa la tasa de absorción de energía electromagnética por unidad de masa del tejido biológico y se expresa en vatios por kilogramo (W/kg).

Está definido como:

SAR= σ|E|2ρ (10)

Donde:

- σ es la conductividad del tejido.

- E es el campo eléctrico.

- ρ es la densidad del tejido.

Los sistemas RFID que operan en la banda de 13.56 MHz presentan niveles de emisión electromagnética significativamente bajos y cumplen ampliamente con los límites establecidos por organismos internacionales (ICNIRP y FCC). Por lo tanto, su uso en entornos como bibliotecas es seguro desde el punto de vista de la exposición electromagnética, sin representar riesgos para los usuarios.3

7 Metodología

De acuerdo con la naturaleza de los datos, la presente investigación se plantea como de tipo mixto experimental, ya que propone integrar el análisis cuantitativo de la información técnica con la observación cualitativa del funcionamiento e implementación del sistema de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) en el entorno bibliotecario. Este enfoque permitirá, en su aplicación, obtener una visión integral del desempeño del sistema, considerando tanto los aspectos numéricos como los operativos.

En la fase cuantitativa, se proyecta la recolección de datos experimentales relacionados con el alcance, la velocidad de lectura y la precisión del sistema de Identificación por Radiofrecuencia (RFID), mediante la realización de pruebas controladas con etiquetas y lectores del tipo HF (13,56 MHz). Dichos datos serán posteriormente registrados y analizados estadísticamente para evaluar la eficiencia y la confiabilidad del prototipo.

Por otro lado, la fase cualitativa contempla la observación directa del comportamiento del sistema durante su implementación, con el objetivo de identificar fortalezas, limitaciones y posibles mejoras en los procesos bibliotecarios. Este análisis permitirá comprender cómo la tecnología de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) podría optimizar las actividades de préstamo, devolución e inventario, y cómo se adaptaría al entorno real de la biblioteca “Monseñor Héctor Rueda Hernández” de la IUSH.

La combinación de estos enfoques se considera fundamental para obtener resultados más completos y precisos, ya que permitirá no solo cuantificar el rendimiento del sistema, sino también valorar su impacto operativo y su aplicabilidad práctica en el contexto institucional.

Por último, la población objeto de estudio está conformada por la totalidad de los miembros de la comunidad académica de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, en este caso, los estudiantes activos sin distinción de edad, género, nivel educativo o área de desempeño. Se considera esta población debido a que todos ellos tienen acceso y hacen uso potencial de los servicios ofrecidos por la biblioteca institucional, convirtiéndose en usuarios directos del sistema objeto de estudio.

En cuanto a las características generales, la población es heterogénea, ya que abarca diferentes rangos de edad y niveles de formación académica, lo que permite obtener una visión integral del uso y necesidades del servicio bibliotecario. Como criterios de inclusión, se consideran todos los miembros activos de la institución con acceso a la biblioteca. Se excluyen a las personas externas que no pertenecen a la comunidad universitaria, al personal graduado y a quienes no hacen uso de este servicio.

El tamaño de la población corresponde al total de usuarios activos vinculados a la institución (1670 Estudiantes), por lo cual se clasifica como una población finita.

Para determinar el tamaño de la muestra, tenemos la siguiente fórmula:

n= Z2p*q Ne2N-1+Z2p*q  (11)

Donde:

- n = tamaño de la muestra.

- N = población o universo. (1670)

- Z = nivel de confianza. (95%  1,96)

- p = probabilidad a favor. (0,5)

- q = probabilidad en contra. (0,5)

- e = error muestral. (10%  0,1)

n= (1,96)2 0,5*0,5 16700,121670-1+(1,96)2 0,5*0,5= 90,87 ≈91

Es decir, que el tamaño de la muestra, para el proyecto es de 91 personas.

Fases metodológicas:

- Diagnóstico del sistema actual

- Simulación y selección de componentes

- Diseño del sistema RFID

- Implementación del prototipo

- Pruebas controladas

- Análisis comparativo

Según los objetivos anteriormente mencionados, se plantean las tareas:

- Analizar los procesos actuales de gestión bibliotecaria (préstamo, devolución, inventario y seguridad) de la biblioteca “Monseñor Héctor Rueda Hernández” para identificar las limitaciones de los métodos tradicionales y establecer los requisitos funcionales del sistema RFID.

- Realizar una entrevista estructurada con la líder de la biblioteca para obtener información detallada sobre procedimientos actuales, tiempos de proceso, dificultades frecuentes y necesidades no cubiertas.

- Diseñar el instrumento de medición para la evaluación externa: elaborar un cuestionario o matriz comparativa para analizar el funcionamiento de sistemas de gestión en bibliotecas aledañas.

- Analizar la información recopilada para identificar las limitaciones de los métodos tradicionales y, con base en los hallazgos, establecer los requerimientos funcionales que debe cumplir el sistema RFID.

- Diseñar la arquitectura integral del sistema RFID, seleccionando los componentes tecnológicos adecuados e integrando los módulos de identificación, control de circulación e inventario automatizado para su adaptación al entorno bibliotecario de la IUSH.

- Explorar alternativas, evaluar criterios como precisión, facilidad de uso y compatibilidad, y elegir el software más adecuado para el proyecto.

- Ejecutar pruebas en el software seleccionado y recopilar datos sobre alcance, lectura, interferencias y comportamiento del sistema para validar la arquitectura inicial.

- Seleccionar el material adecuado considerando conductividad, resistencia, costo y desempeño, y establecer las dimensiones y parámetros necesarios para la fabricación

- Crear los prototipos de antena, validar su funcionamiento en conjunto con el sistema simulado y realizar ajustes a la arquitectura con base en las pruebas.

- Implementar el prototipo del sistema RFID, evaluar su desempeño en términos de alcance, velocidad, precisión y confiabilidad, y formular recomendaciones para su adopción institucional.

- Ensamblar antenas, etiquetas, lector, y módulos adicionales dentro de la arquitectura definida.

- Medir alcance, velocidad, precisión y confiabilidad en condiciones reales del entorno bibliotecario.

- Documentar el desempeño del sistema, proponer ajustes técnicos y evaluar su viabilidad para implementación institucional.

Herramientas de recolección de información:

Tabla 2. Tabla metodológica. Fuente: Autor.

| Obj. General: Diseñar un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) que optimice el control, la trazabilidad y la gestión automatizada de los libros. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Específicos | Tarea | Herramientas de recolección | Análisis de resultados |  |
| Analizar los procesos actuales de gestión bibliotecaria | Entrevista estructurada a la líder de la biblioteca | Entrevista estructurada | Estadística descriptiva |  |
|  | Evaluación bibliotecas externas | Observación directa, revisión documental |  |  |
|  | Comparar y analizar información |  |  |  |
|  | Identificar limitaciones de los métodos tradicionales |  |  |  |
| Diseñar la arquitectura integral del sistema RFID | Elegir el software más adecuado para el proyecto | Pruebas estandarizadas | Análisis y validación experimental, métricas de desempeño |  |
|  | Pruebas en el software seleccionado |  |  |  |
|  | Seleccionar el material adecuado |  |  |  |
|  | Crear los prototipos de antena |  |  |  |
| Implementar el prototipo del sistema RFID | Ensamblar antenas, etiquetas, lector, y módulos | Bitácora técnica | Evaluación funcional |  |
|  | Medir alcance, velocidad, precisión y confiabilidad en condiciones reales del entorno bibliotecario | Escalas de medición | Estadística inferencial, análisis de varianza |  |
|  | Documentar el desempeño del sistema |  | Informes técnicos, registros de pruebas |  |

Figura 2 Cronograma. Fuente: Autor.

8 Resultados

Continuando con la estructura del marco metodológico propuesto, se realizaron las entrevistas estructuradas en 4 bibliotecas de gran impacto educativo en la ciudad de Medellín aledañas a la Institución Universitaria Salazar y Herrera (Incluida la biblioteca Monseñor Héctor Rueda Hernández). Esto, con el fin de identificar los sistemas implementados actualmente y la necesidad de integrar sistemas eficientes enfocados en la gestión bibliotecaria, particularmente en los procesos de préstamo, devolución, inventario y control del material bibliográfico.

Las bibliotecas visitadas fueron:

- Biblioteca EPM.

- Biblioteca pública piloto.

- Instituto Tecnológico Metropolitano.

- Institución Universitaria Salazar y Herrera.

Las visitas a cada una de las bibliotecas fueron divididas en 2 momentos:

- Entrevistas con los coordinadores de las bibliotecas.

- Implementación de encuesta de percepción y satisfacción a los usuarios,

Esto con el fin de enfatizar los aspectos cruciales de gestión bibliotecaria, identificando así tanto las fortalezas de los sistemas como las oportunidades de mejora, dando un contexto específico en los procesos empleados. En el primer momento se dieron a conocer la tecnología empleada, dinámica de los procesos de préstamo, devolución e inventario. Resultados descritos en la Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6:

Tabla 3 Entrevista estructurada líder biblioteca EPM Fuente: Autor.

| Proceso | Situación actual | Tecnología empleada |
| --- | --- | --- |
| Préstamo | Registro tecnológico + software WMS | PAD + etiquetas RFID |
| Devolución | Registro tecnológico + software WMS | PAD + etiquetas RFID |
| Inventario | Conteo uso tecnológico (Tiempo empleado ≅2 horas) | DLA + etiquetas RFID |
| Seguridad | Control electromagnético por RF | Antena emisora + etiqueta RFID |

Tabla 4 Entrevista estructurada líder biblioteca pública piloto. Fuente: Autor.

| Proceso | Situación actual | Tecnología empleada |
| --- | --- | --- |
| Préstamo | Registro manual / Código de barras + software Janium | Código + software |
| Devolución | Registro manual / Código de barras + software Janium | PAD + etiquetas RFID |
| Inventario | Conteo físico | No aplica |
| Seguridad | Cinta imantada | Control magnético |

Tabla 5 Entrevista estructurada líder biblioteca ITM. Fuente: Autor

| Proceso | Situación actual | Tecnología empleada |
| --- | --- | --- |
| Préstamo | Registro manual + software | Manual + software |
| Devolución | Registro manual + software | Manual + software |
| Inventario | Conteo físico | No aplica |
| Seguridad | Ninguno | No aplica |

Tabla 6 Entrevista estructurada líder biblioteca IUSH. Fuente: Autor

| Proceso | Situación actual | Tecnología empleada |
| --- | --- | --- |
| Préstamo | Registro manual + software WinISIS | Manual + Software |
| Devolución | Registro manual + software WinISIS | Manual + Software |
| Inventario | Conteo físico | No aplica |
| Seguridad | Ninguno | No aplica |

Las entrevistas evidencian diferentes fases de la estructuración tecnológica. En el caso de la Biblioteca EPM, se percibe un entorno altamente tecnificado. El uso de la tecnología RFID, software WMS y bases de datos digitalizadas permite que los procesos de préstamo y devolución se realicen de manera ágil y precisa. Este nivel de automatización facilita el control del inventario, reduce significativamente los tiempos de operación y mejora la trazabilidad de los materiales. Se puede observar que el sistema es eficiente gracias a su organización y estructura. No obstante, se presentan fallas ocasionales, principalmente asociadas a errores humanos o a la sensibilidad de la tecnología, como problemas en la lectura de los tags.

Por su parte, la biblioteca pública piloto, ITM y la IUSH presentan un menor grado de desarrollo tecnológico; la pública piloto cuenta con un sistema estructurado apoyado en herramientas tecnológicas, aunque con un enfoque operativo ligeramente distinto. Los procesos de afiliación y préstamo están organizados y gestionados mediante códigos de barras y sistemas digitales, lo que permite un control adecuado del material. Sin embargo, aún se evidencian algunas limitaciones tecnológicas, como la ausencia de sistemas de autopréstamo, devolución automatizada, y los tiempos de gestión para los préstamos o devoluciones son lentos. A pesar de esto, el funcionamiento muestra capacidad de respuesta.

Finalmente, la biblioteca del ITM y la IUSH presentan un menor nivel de desarrollo tecnológico. Su sistema de gestión se basa en herramientas más limitadas, como WinISIS, y en procesos que dependen en gran medida de la intervención manual. Esto genera dificultades en la administración de la información, incluyendo inconsistencias en los registros, errores en la disponibilidad del material y complicaciones en la realización del inventario. Esto se debe en parte a la falta de personal.

Un hallazgo relevante es la diferencia en los tiempos de ejecución de inventario, situación que se ve impactado gracias a la implementación de ayudas tecnológicas para realizar procesos eficientes, cómo se puede evidenciar en la biblioteca EPM contrarrestándola con las demás bibliotecas, ya que un proceso de inventario puede tomar una duración de 2 horas en contraparte que en la biblioteca pública piloto puede tomar 15 días.

Pasando al segundo momento de las visitas implementadas, se realizó la encuesta de percepción que buscaba dar un punto de partida a la justificación de la elaboración del presente trabajo de investigación. Cabe resaltar que la cantidad de personas encuestadas tuvo como muestra poblacional 91 personas, dada por la fórmula (11), este valor dio un punto de partida del número mínimo de encuestas a realizar, puesto que se implementaron 181 encuestas en las 4 bibliotecas visitadas.

Figura 3 Cantidad de encuestas realizadas Fuente: Autor

Según la información recopilada, se puede observar que el 75% de los encuestados, usa de manera frecuenta los servicios de la biblioteca. Un dato que evidencia de manera importante que la utilidad de las bibliotecas sigue presente en la operatividad actual de los diferentes procesos académicos, con un uso considerable por parte de los estudiantes. Esto se relaciona a lo que todos los bibliotecólogos mencionaron en la entrevista estructurada y es que el uso de las bibliotecas físicas perdura y es importante conservar la dinámica actual de redes de bibliotecas para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Figura 4 Frecuencia de uso de las bibliotecas visitadas Fuente: Autor

Realizando un análisis detenido a la información obtenida, se puede mencionar que la percepción general del funcionamiento de los sistemas de gestión bibliotecaria son deficientes, ya que ≅63 % de las personas considera que el proceso no es óptimo y es importante resaltar que el 20% que menciona que los procesos son buenos y no tienen inconveniente con la gestión, fueron usuarios que frecuentaban la biblioteca EPM, siendo esta la biblioteca con mayor despliegue tecnológico y un ejemplo de implementación de etiquetas RFID en el contexto descrito.

Figura 5 Calificación de funcionamiento del proceso bibliotecario Fuente: Autor

Por último, al momento de validar la percepción de si los usuarios consideran necesario realizar alguna mejora o cambio en el proceso de gestión bibliotecaria, el 64% de los encuestados, menciona que es necesario realizar una mejora al proceso, ya que también se ha podido evidenciar, que cuando los usuarios presentan dificultades al momento de realizar préstamos o devoluciones, las causas más recurrentes son las demoras en el proceso y problemas con el sistema.

Según la información recopilada, se resumen los hallazgos en conjunto de las bibliotecas visitadas en la tabla tales.

| Proceso | Situación actual | Tecnología empleada |
| --- | --- | --- |
| Préstamo | Registro manual o en sistema básico | Tiempos altos de atención |
| Devolución | Verificación manual | Errores en registro |
| Inventario | Conteo físico | Demoras y pérdidas |
| Seguridad | Control visual | Posibles extravíos |

Haciendo un análisis que contrarresta las bibliotecas visitadas, demuestra que la implementación de tecnologías de identificación automática no es solamente una mejora tecnológica que beneficia al control de un inventario o procesos internos, sino también una necesidad operativa para garantizar una mejora en la percepción del público objetivo que utiliza los espacios y servicios de estas instalaciones, además de encontrar beneficios en la eficiencia, confiabilidad y escalabilidad en los sistemas que pueden verse impactados por esta moderna tecnología.

Continuando con el segundo objetivo, la selección de la herramienta de simulación fue resultado de una evaluación comparativa entre software como ANSYS, CST Studio Suite, HFSS y COMSOL Multiphysics. Estas herramientas, especializadas en simulación electromagnética, permiten la evaluación de parámetros como los son pérdidas por retorno, distribución de campos (eléctricos, magnéticos, cercanos y lejanos), potencia de radiación, frecuencia de resonancia entre otros.

Se puede ver un uso valioso en cada uno de los softwares, sin embargo, se optó CST Studio Suite debido a la capacidad de modelar estructura de radio frecuencia con una precisión considerable. Además, demostró una gran compatibilidad en el diseño de diferentes tipos de antenas como las microstrip o las RFID. Por último, se destaca la facilidad para analizar parámetros críticos, como el coeficiente de reflexión, la lectura de la carta de Smith y la distribución de campos.

La elección de este software representa un avance en la etapa de diseño de antenas, ya que permite establecer una base sólida y confiable para realizar validaciones del diseño de la arquitectura a implementar. Como fase de entrenamiento y familiarización con el software, se implementó inicialmente una antena tipo parche, este es un estándar fundamental para la caracterización de parámetros electromagnéticos en el diseño de antenas.

9 Discusión

Al analizar los resultados obtenidos con la implementación del marco metodológico descrito, se puede establecer una relación crucial entre el nivel de automatización tecnológica y la eficiencia operativa en la gestión bibliotecaria. El uso de la tecnología RFID, observado en la Biblioteca EPM, demuestra una optimización significativa de los procesos, especialmente en el inventario y el control del material bibliográfico. Esto coincide con lo planteado en la literatura, donde la automatización reduce los errores humanos y mejora la trazabilidad en los sistemas logísticos. Aunque los sistemas automatizados no están exentos de fallas, estas se concentran en aspectos puntuales (lectura de etiquetas o manipulación), lo que indica que los beneficios superan ampliamente las limitaciones.

En contraste, las bibliotecas que emplean códigos de barras o sistemas manuales presentan una mayor dependencia del personal, lo que incrementa la probabilidad de errores, retrasa los procesos y limita la capacidad de respuesta ante la demanda de los usuarios. El caso del inventario resulta especialmente crítico: la diferencia entre horas y días evidencia una brecha operativa considerable, que impacta directamente en la disponibilidad de información y en la calidad del servicio bibliotecario.

10 Conclusiones

1- Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la primera fase, hacen evidente que las bibliotecas continúan cumpliendo un papel fundamental en la adquisición del conocimiento, lo que reafirma la importancia de fortaleces sus sistemas de gestión.

2-Se ha identificado inicialmente uno de los principales problemas en los procesos de control, préstamo e inventario de libros esto por la dependencia de métodos manuales o tradicionales, lo cual incrementa retrasos y reduce la eficiencia de los sistemas bibliotecarios.

3-Seha identificado una perspectiva positiva frente a la implementación de nuevas tecnologías, como el RFID, para automatizar los sistemas en las bibliotecas, esto confirma que existe una necesidad real de modernización tecnológica de las bibliotecas, con esto se respalda el cumplimiento del objetivo principalde la investigaión.

4- La metodología mixta experimental permitió obtener información cualitativa y técnica, la cual se obtiene atreves de los datos técnicos, datos que son relevantes para el correcto desarrollo de la investigación, por otro lado, el uso de CST facilita el análisis del comportamiento del sistema y como trabajan los materiales para probar.

5-Los resultados parciales obtenidos, nos permiten considerar la implementación del sistema propuesto es viable técnicamente para optimizar procesos internos, mejorando de esta forma la gestión bibliotecaria y servir como base para futuras etapas, donde se validen los resultados obtenidos en la implementación física.

De manera general, se puede concluir que el avance desarrollo ha permitido validar inicialmente la conveniencia técnica y funcional del uso de la tecnología RFID en bibliotecas, esto validando el potencial para optimizar procesos e gestión, modernizar los sistemas tradicionales y participar aun el fortalecimiento d los servicios bibliotecarios mediante soluciones tecnológicos más eficientes e innovadoras

11 Recomendaciones

Las recomendaciones plantean posibles líneas de investigación que podrían contribuir a resolver problemas relacionados con la presente investigación.

Principio del formulario

# Referencias

Adeniran, T. C., Zubairu, J. H., & Onidare, S. O. (2018). Design and Implementation of a Secured Automated Library Using RFID. International Journal of Information Processing and Communication (IJIPC), 6(2), 334–346.

Ali, K., Rifai, D., Abdullah, A., Zain, M. L. M., Joraimee, A., Abdallah, A. N., Awang, N. A., Tan, J. D., Paw, J. K. S., & Yaw, C. T. (2023). Design of Adaptive RFID RC522 on IoT Platform with Different Types Passive Tag Based on Self-Service Library Management System (SSLMS). Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, 33(1), 163–174. https://doi.org/10.37934/araset.33.1.163174

Bajaj, C., Kumar, S., Upadhyay, D. K., Kanaujia, B. K., Gupta, D., Ali, T. (2025). Modern RFID Reader Antennas: A Review of the Design, State-of-the-Art, and Research Challenges. IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10818691

Balanis, C. (2016). Antenna Theory (4th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.

Cheng, C. C., Shih, S. T., Cheng, K. X., Kung, H. K., & Wang, C. Y. (2017). Design of books inventory with RFID antenna in library management system. MATEC Web of Conferences, 123. https://doi.org/10.1051/matecconf/201712300028

Codina, L. (2026). La biblioteca unversitaria en la era de la IA.pdf (p. 48).

Desmarchelier, B., Djellal, F., Gallouj, F., & Gallouj, N. (2025). Beyond the reverse product cycle: An exploration of the digital, social and spatial transformation of libraries. Research Policy, 54(8), 105297. https://doi.org/10.1016/j.respol.2025.105297

Finkenzeller, K. (2010). RFID Handbook. Chinchester: John Wiley & Sons.

Fujisaki, K. (2015). An RFID-based System for Library Management and Its Performance Evaluation. Proceedings - 2015 9th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems, CISIS 2015, 105–109. https://doi.org/10.1109/CISIS.2015.15

Gaikwad, S., Joshi, O., Kale, S., & Kapure, V. (2025). “Shelf Smart Library Management System Using RFID tags and IOT.” SSRN Papers, 3.

García Gea, R. (2025). Análisis de efectos de alta potencia en filtros de microondas empleando sustratos dieléctricos y soluciones (Trabajo Fin de Máster). Universidad Politécnica de Cartagena. https://repositorio.upct.es/server/api/core/bitstreams/c52d8a9c-5549-4f75-92ba-7feff65cd529/content

Informatika, T., Pasuruan, U. Y., Rachmatullah, A., & Faizin, A. (2023). Identification of Book Labeling Design in Library Using Radio Frequency Identification ( Rfid ) System. 43–52.

Khair, N., Yusof, N. A., Ariff, M. H., Wahab, M. A., & Bari, M. F. (2022). Recent advances and open challenges in RFID antenna applications. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 13(5), 45–53.

Krishnamo, P., & Pack, M. (2025). RFID security mechanism of smart library combined with intelligent cognitive system. Icsssm. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-533-1

Kumari, K. (2022). CONFERENCE PROCEEDING OF INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE 2022 Volume 1 , December 2022 ISBN : 978-81-955884-7-3 Conference Proceeding of International Multidisciplinary Conference 2022 (Vol. 1, Issue December).

Lucas, M., & Ibrahim, Z. (2025). Investigating Ineffectiveness of Electronic Security Systems in Safeguarding Library Materials at Mzumbe University Library. International Journal of Librarianship, 10(1), 13–35. https://doi.org/10.23974/ijol.2025.vol10.1.438

Maina, J. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Accident Analysis and Prevention, 183(2), 153–164.

Mvoulabolo, M. K. (2019). DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM IN LIBRARIES USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION A dissertation submitted in the fulfilment of the requirements for Master of Engineering : Electrical Department of Process Control & Computer Sy. December.

Nadeem Akhtar, M., Farooque Channar, G., Naushad Sabzwari, M., Saeed Hashmi, F., Waqar Aslam, M., Batool, S., & Shahzad, K. (2025). Dialogue Social Science Review ( DSSR ) Investigating the Current Usage and Challenges in Technology in University Libraries of Pakistan Dialogue Social Science Review ( DSSR ). 3(4), 417–431.

Nayak, R., & Singh, D. (2024). Challenges and Prospects of RFID Implementation in Academic Libraries of Challenges and Prospects of RFID Implementation in Academic Libraries of North East India. 5(7), 1–7.

Neha Mukund, R., Arun, S., Kusuma, S. M., Vishak, K. R., & Monisha, M. (2021). Intelligent RFID Based Library Management System. Proceedings of CONECCT 2021: 7th IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies, Id. https://doi.org/10.1109/CONECCT52877.2021.9622566

Olakunle Victor, A., Boyinbode, O. K., & Oyelade, I. M. (2025). Implementation of Internet of Things (IoT) library system in Nigerian universities. International Journal of Computer Applications, 186(72), 1–10.

Patil, S. S., Dasar, M. G., Melinamani, P. R., Patil, J., & Waddar, N. (2024). Unlocking Efficiency: The Role of Radio Frequency Identification (RFID) Technology in Modernizing Library Management Systems. International Journal of Research in Library Science, 10(4), 57–66. https://doi.org/10.26761/ijrls.10.4.2024.1795

Pozar, D. (2012). Microwave Engineering (4th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.

Putra, I. G. S. E., & Labasariyani, N. L. P. (2022). Automation identifier approach for library management information system. Global Journal of Engineering and Technology Advances, 12(1), 110–119. https://doi.org/10.30574/gjeta.2022.12.1.0115

Sadiku, M. (2003). Elementos de electromagnetismo (3rd ed.). México D. F.: Oxford University Press.

Singh, A., & Kumar, J. (2022). Status of Library Automation and Networking in Select State Colleges of Himachal Pradesh: A Systematic Literature Review. Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science, 10(6), 2321–9467. https://doi.org/10.6025/ijis/2022/14/2/39-54

Suhaimi, M. M., Mohamed, Z., & Khusaini, N. S. (2023). Effectiveness of RFID Smart Library Management System. Journal of Mechanical Engineering, SI12, 133–152. https://doi.org/10.24191/JMECHE.V12I1.24642

Usman Arfan. (2024). Page_698. 698–712.

Veer Ramjeawon, P., & Rowley, J. (2018). Knowledge management in higher education institutions in Mauritius. In International Journal of Educational Management (Vol. 32, Issue 7). https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2017-0129

Wambua, S. (2010). RFID (Radio Frequency IDentification) technology in Libraries. http://www.systemslibrarian.co.za/rfid.html

Wang, J. K., Hu, X. Z., Li, X. Z., & Ding, F. J. (2014). A research of the application of the RFID in the library management. Applied Mechanics and Materials, 513–517, 620–623. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.513-517.620

Yusuf, M., Akintunde, A., Habeeb, S., & Quadri, A. (2023). Radio Frequency Identification (RFID) Based Library Management System. International Journal of Technology and Systems, 8(2), 21–35. https://doi.org/10.47604/ijts.2041

(S/f-a). Cloudfront.net. (2026), https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/125469756/KEDLD2025_1_-libre.pdf?1763778070=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DNational_Digital_Library_of_India_NDLI_a.pdf&Expires=1773545232&Signature=SptK-SVemPZLkKjo17LI28xozvbsPaMyhdi68fWj7hLZ6kL-Icx7hhRaOwaO1DTS5ecWR-825jjN-YNxrPQPH6VCJJ5AWxkulteCTx-QyHjxqqCJMlG6jqd6yYmBi7q6pxawN4jWdegDeJxqvlFl4qh6jaW-uZBJ7d7~xG0mXb0xy0Jt5IXpxQDyBUyi5y~vFseQ2idd36TnQdL1z3xe7xf6eyKlFZeTRzr-HU1o9SDD7SiZEk1--AQ2UVFgHnKfq0~RoNWg-igbK71b1v3LcVxAodNWIsLBfp3lvTxrD6KkHVWqStlvC2GNwq2Iz4Yk9VMgxYbJECgbGEeukUJeow__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Researchgate.net. (2026), https://www.researchgate.net/profile/Iyinoluwa-Oyelade/publication/390212295_IMPLEMENTATION_OF_INTERNET_OF_THINGS_IoT_LIBRARY_SYSTEM_IN_NIGERIAN_UNIVERSITIES/links/67ec569c9b1c6c48776d35c4/IMPLEMENTATION-OF-INTERNET-OF-THINGS-IoT-LIBRARY-SYSTEM-IN-NIGERIAN-UNIVERSITIES.pdf

Bevelacqua, P. (2026). S-Parameters. Antenna-theory.com. https://www.antenna-theory.com/definitions/sparameters.php

Microwaves101. (s.f.). S-parameters. https://www.microwaves101.com/encyclopedias/s-parameters

Islam, M. T., Alam, T., Yahya, I., & Cho, M. (2018). Flexible radio-frequency identification (	RFID) tag antenna for sensor applications. Sensors (Switzerland), 18(12). https://doi.org/10.3390/s18124212

Singh, R., Singh, E., & Nalwa, H. S. (2017). Inkjet printed nanomaterial based flexible radio frequency identification (RFID) tag sensors for the internet of nano things. In RSC Advances (Vol. 7, Issue 77, pp. 48597–48630). Royal Society of Chemistry. https://doi.org/10.1039/c7ra07191d

Peña, L. E., & Bibliotecóloga, G. (n.d.). Las bibliotecas públicas de Medellín como motor de cambio social y urbano de la ciudad.

Anexos

Los anexos de un trabajo de grado deben contener material complementario que respalde la investigación, como consentimientos informados (sin datos personales), entrevistas, material fotográfico relevante (sin rostros identificables), y otros documentos que aporten información adicional.